地質図－
記号，色，模様，用語及び地層・岩体区分を示すコード群（案）

TR

TR X XXXX：0000

公表 平成00年00月00日

（有効期限 平成00年00月00日）

日本工業標準調査会  標準部会

土木技術専門委員会審議

（日本規格協会 発行）

主　務　大　臣：経済産業大臣　公表：平成00.00.00   有効期限：平成00.00.00

提　　案　　者：独立行政法人産業技術総合研究所　地質総合センター

分　　　　　類：タイプⅡ

審　議　部　会：日本工業標準調査会　標準部会（部会長　杉浦　賢）

審議専門委員会：土木技術専門委員会（委員会長　長瀧　重義）

この標準情報(TR)についてのご意見又はご質問は，上記提案者［独立行政法人産業技術総合研究所 地質調査総合センター（〒305-8567　茨城県つくば市東一丁目1-1　つくば中央第7　TEL 029-861-2462）］又は経済産業省産業技術環境局 標準課産業基盤標準化推進室［〒100-8901　東京都千代田区霞ヶ関1丁目3-1　TEL 03-3501-1511（代表）］にご連絡ください。

まえがき

この標準情報（TR）は，工業標準化法に基づいて，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が公表した標準情報である。

この標準情報（TR）の一部が，技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。主務大臣及び日本工業標準調査会は，このような技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について，責任はもたない。

目　次

ページ

序文	1

1.　適用範囲	1

2.　引用規格	1

3.　定義	1

4.　地質図に用いる主題属性コード群	2

4.1　一般的事項	2

4.2　地層・岩体の分布を示すために用いる模様と色のコード	4

4.3　地層・岩体の地質時代示すコード	4

4.4　地層・岩体の区分単位示すコード	5

4.5　地層・岩体を構成する岩石の種類を示すコード	6

4.5.1　一般的事項	6

4.5.2　たい積岩の種類を示すコード	6

4.5.3　火成岩の種類を示すコード	6

4.5.4　変成岩の種類を示すコード	6

4.6　鉱物の種類を示すコード	8

4.7　鉱産物の種類を示すコード	9

4.8　化石の種類を示すコード	9

4.9　地質学的属性を示す記号のコード	12

解　説	14

標準情報（TR）（案）						TR

X XXXX：0000

地質図－記号，色，模様，用語及び地層・岩体区分を示すコード群

Geological map－Codes for representing symbols, colors, patterns, and geological units

序文　この標準情報（TR）は，標準情報（タイプⅡ）として公表されたもので，公表の日から3年以内に見直しを行うものである。

この標準情報（TR）は，地質図について，異なる作成者，異なる利用者，異なる場所及び異なる出力形式の間で，可能な限り印刷技術・情報処理技術及び地質要素についての適切な標準（分類，定義及び記述法を含む）と連結させ，地質図及びその属性データを利用する分野におけるデータ処理とその高度利用を可能にするために必要な地質図の記号，色，模様，用語地層・岩体区分等の主題属性を示す主題属性コード群（定義，記述，表記及び表示法を含む。）を規定する規格である。この標準情報（TR）は，日本工業規格 JIS A 0204: 2002 地質図－記号，色，模様，用語及び凡例表示を元に作成している。

1.　適用範囲　この標準情報（TR）は，地質図を保存，交換，再現，編集などのために数値地質図として公開・提供する際に，異なる作成者，異なる利用者，異なる場所及び異なる出力形式の間で地質図を誤り無く再現する上で必要な地質図の記号，色，模様，用語，地層・岩体区分等の主題属性を示す主題属性コード群（定義，記述，表記及び表示法を含む。）について規定する。

2.　引用規格　次に掲げる規格は，この標準情報（TR）に引用されることによって，この標準情報（TR）の規定の一部を構成する。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS A 0204　地質図－記号，色，模様，用語及び凡例表示

3.　定義　この標準情報（TR）で用いる主な用語の定義は，JIS A 0204の3.（定義）によるほか，次による。

)	数値地質図　地質図及び関連情報を数値データとして記述したものであって，コンピュータ上で所定の方法によって地質図として表現されるもの。数値地質図は，ラスター数値地質図及びベクトル数値地質図の総称として用いる。

- 主題属性　空間情報を説明するために付加される情報（凡例及び地質要素名）。主題属性には，更に図形情報，文字情報（記載事項など），数値情報（分析値など），画像情報（写真，スケッチなど）などが付加される場合がある。

- 主題属性コード　主題属性を系統的に分類し，付与されるコード。

- 岩石　単一または複数の鉱物の集合体。固結したものを岩石という場合が多いが，とくに断らない限り．未固結の場合も岩石という。構成物の種類と特徴，鉱物組成，化学組成などに基づいて系統的に分類される。

- 岩相　単一また複数の岩石からなる地質単元のひとつ。産状や形成環境，あるいは形成条件を反映した特徴に基づいて系統的に分類される。

- 岩石コード　主題属性コードのひとつ。構成物の種類と特徴，鉱物組成，化学組成などに基づいて系統的に分類される岩石の種類に付与されるコード。

- 岩相コード　主題属性コードのひとつ。岩石の産状や形成環境，あるいは形成条件を反映した特徴に基づいて系統的に分類される岩石の種類に付与されるコード。

4.	地質図に用いる主題属性コード群

4.1	一般的事項　地質図を説明するために付加される主題属性には凡例及び地質要素名のほか，図形情報，文字情報（記載事項など），数値情報（分析値など），画像情報（写真，スケッチなど）などがあるが，以下では，凡例として示される地質学的属性の記号，色，模様及び用語（地質時代，地層・岩体の区分単位，岩石，鉱物，鉱産物及び化石の名称）について，それぞれを示すコードを規定する。主題属性コードはそれに対応する主題属性タグとセットで用い。地層・岩体の主題属性タグと，各地層・岩体に使用する主題属性コードとの関係は表1による。地層・岩体の主題属性タグと，各地層・岩体に使用する主題属性コードとの関係は，地層・岩体を地質時代と岩相層序区分単元との組み合わせに基づいて系統的に区分することを前提に組み立てているが，主題属性とコードの桁数及びそれらの意味を改変しない限りにおいて，それらを適当に簡略化し，あるいは拡張した任意の様式を設定して用いても良い。

表1　個別の地層・岩体に与える主題属性タグと主題属性コードの関係

| 主題属性タグ | 主題属性コード | 備考 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地層・岩体名 | なし | 主題属性コードの代わりに地層・岩体名を記述（特定しない場合は省略可能） |  |
| 地層・岩体の模様 | 模様のコード |  |  |
|  | 色のコード |  |  |
| 地層・岩体の色 | 色のコード |  |  |
| 形成年代上限 | 地質時代のコード | 地層・岩体の形成年代の上限（変成岩の場合は省略可能） |  |
| 形成年代下限 | 地質時代のコード | 地層・岩体の変成年代の下限（変成岩の場合は省略可能） |  |
| 変成年代上限 | 地質時代のコード | 地層・岩体の変成年代の上限（非変成岩の場合は省略可能） |  |
| 変成年代下限 | 地質時代のコード | 地層・岩体の形成年代の下限（非変成岩の場合は省略可能） |  |
| 地層・岩体区分 | 地層・岩体区分単位コード | 固有の地層名，岩体名などを記述する場合は省略可能 |  |
| 岩相1 | 堆積岩もしくは火成岩の岩相コード | 変成岩の場合は省略可能 | 最大5つの岩石1から5まで順に並べることができる。また，それぞれの岩石Xについて代表的構成鉱物X-1からX-4までをその下に順に並べることができる． |
| 岩石1 | 堆積岩もしくは火成岩の岩石コード | 変成岩の場合は省略可能 |  |
| 変成岩岩相1 | 変成岩の岩相コード | 非変成岩の場合は省略可能 |  |
| 変成岩岩石1 | 変成岩の岩石コード | 非変成岩の場合は省略可能 |  |
| 鉱物1-1 | 鉱物の種類を示すコード | 非変成岩の場合は省略可能 |  |
| 鉱物1-2 | 鉱物の種類を示すコード | 省略可能 |  |
| 鉱物1-3 | 鉱物の種類を示すコード | 省略可能 |  |
| 鉱物1-4 | 鉱物の種類を示すコード | 省略可能 |  |
| （中略） |  |  |  |
| 岩相5 | 堆積岩もしくは火成岩の岩相コード | 変成岩の場合は省略可能 |  |
| 岩相5 | 堆積岩もしくは火成岩の岩石コード | 変成岩の場合は省略可能 |  |
| 変成岩岩相5 | 変成岩の岩相コード | 非変成岩の場合は省略可能 |  |
| 変成岩岩石5 | 変成岩の岩石コード | 非変成岩の場合は省略可能 |  |
| 鉱物5-1 | 鉱物の種類を示すコード | 省略可能 |  |
| 鉱物5-2 | 鉱物の種類を示すコード | 省略可能 |  |
| （中略） |  |  |  |
| 鉱物5-4 | 鉱物の種類を示すコード | 省略可能 |  |

4.2　地層・岩体の分布を示すために用いる模様と色のコード

- 模様のコード　模様は，国内で必要度の高い種類を選び，類似した模様群に分けて，順に3桁の数字からなるコードを付ける。付表1に模様の種類と，それぞれの模様に対応するコードを示す。模様は，大きさについては特に規定せず，相似であればどの大きさで使用しても良いこととする。付表1のものと相似形これにない模様を使用するときは，付表1に使用する模様とそれを示す3桁のコードを追加した表を，わかりやすい形でベクトル数値地質図に付ける。模様に色を付けるときは，次の色のコードで指定する。

- 色のコード　色は個別の地層岩体の領域を示すために用いるほか，模様にも用いることができる。色のコードは，黄（Y），赤（M），藍（C），黒（K）のうち，地質境界線などに用いる黒を除く3色, YMCの相対比率（百分率）をこの順に並べた9桁の数字とする。

例　Y=5，M=35，C=60場合	（005035060）

備考　色の明度と彩度は指定していない。黒の比率を使うことによってこれらの度合いをある程度指定する方法もあるが，多くの場合YMCのみの指定で表示に必要な色を確保できる。

4.3　地層・岩体の地質時代を示すコード

a)　コード作成の原則　地層・岩体の地質時代を示すコード（以下，地質時代コードという。）は，時代区分の階級とそれぞれの階級の順序に従って7桁の数字で表す。各桁の定義は、表2による。

表2　地層・岩体の地質時代コード各桁の定義

| 桁 | 定義 |
| --- | --- |
| 1 | 代 |
| 2 | 紀 |
| 3 | 紀の細分 |
| 4 | 世 |
| 5 | 世の細分 |
| 6 | 期 |
| 7 | 紀または期の細分（利用者定義） |

各桁にコードを割り当てる際は，以下の点に留意する。

それぞれの桁には若い方から順に1から始まる数字を付す。

その桁に関係しない時代区分がこれらのいずれかの項目に関係なく規定される場合，区分に関係しない項目の桁については0とする。

紀の細分は新生代についてのみ存在する。

世を細分するときは原則として前期，中期，後期に分け，期を細分するときは、原則として前葉，中葉，後葉に分けこの順にそれぞれ1，2，3の数字をふりわける。ただし，中期または中葉を欠く場合もあるが，その場合は2を欠番とし，前と後に1と3の数字を付ける。

期を使わずに，世の細分を更に前期，中期，後期（または前期，中期）に細分する場合は，6桁目を0として，7桁目に対応する1，2，3いずれかの数字を当てる。

- 地質時代コード　地質時代コードは付表2による。7桁目のコードで地質時代を細分して使うときは，そのような細分が学術的に明確に定義されてはいないので，地質図又はそれに付随する資料またはファイルの中で，細分する基準を別途示す必要がある。付表では，完新世，後期更新世，前期更新世，後期鮮新世，バーディガニアン，チャッティニアン，ルペリアンに対し，7桁目を使った細分を行っている。

- コードによる地質時代の記述方法　地層・岩体の形成年代および変成年代を示すコードは，地層・岩体の形成年代および変成年代の上限と下限の2つの地質時代コードを使用して表す。

  - 形成年代の上限が地質時代1に，形成年代の下限が地質時代2に対応する場合

| 主題属性タグ | 主題属性コード |
| --- | --- |
| 形成年代上限 | 地質時代1のコード |
| 形成年代下限 | 地質時代2のコード |

  - 地層・岩体の形成年年代が1つの地質時代内に収まり，その地質時代が地質時代1である場合

| 主題属性タグ | 主題属性コード |
| --- | --- |
| 形成年代上限 | 地質時代1のコード |
| 形成年代下限 | 地質時代1のコード |

  - 地層・岩体の形成年年代が地質時代1より古いことのみがわかっている場合

| 主題属性タグ | 主題属性コード |
| --- | --- |
| 形成年代上限 | 地質時代1のコード |
| 形成年代下限 | 9999999 |

  - 地層・岩体の形成年年代が不明である場合

| 主題属性タグ | 主題属性コード |
| --- | --- |
| 形成年代上限 | 0000000 |
| 形成年代下限 | 0000000 |

4.4　地層・岩体の区分単位を示すコード　地層・岩体の区分単位は，付表4による。地層・岩体の区分単位については，区分階級に応じて6桁の数字からなるコードを付ける。地層・岩体の区分単位として，地層・岩体の一般的な区分単位に加えて，付加体とその細分を設けた。

4.5　地層・岩体を構成する岩石の種類を示すコード

4.5.1　一般的事項

- 地層・岩体を構成する岩石の種類は，たい積岩，火成岩，変成岩に大別し，それぞれについて，岩石コード及び岩相コードを組み合わせて表す。

- 岩石名の前に主要構成鉱物名を付したいとき（火成岩については，その記載岩石名の前に苦鉄質斑晶鉱物名を付したいとき）は，岩石コードの後に，後述の鉱物の種類を示すコード（鉱物コード）を用いて4種までコードをつけることができる。その際、鉱物は量が少ないものから順に記述する。

- 地層・岩体を構成する岩石が複数の場合は最大5種までコードをつけることができる。

4.5.2　たい積岩の種類を示すコード

- 岩石コード　たい積岩の岩石コードは，付表4による。たい積岩については，堆積粒子の起源，形成過程，化学的性質，堆積環境など異なった基準の組み合わせによって分類し，それぞれの岩石種について9桁の数字からなるコードを付ける。各桁の定義と，各桁において選択できる数字及びその定義は，付表5による。

- 岩相コード　たい積岩の岩相コードは，付表6による。たい積岩の岩相については，堆積粒子の起源，形成過程，化学的性質，堆積環境など異なった基準の組み合わせによって分類し，それぞれの岩相について9桁の数字からなるコードを付ける。各桁の定義と，各桁において選択できる数字及びその定義は，付表7による。たい積岩の岩相コードは，付表7から異なる基準を選び，それらのコードの角桁の数字を足し合わせた数字で記述することができる。ただし，コードの第1桁はつねに1とする。

例　海底扇状地堆積物であり，なおかつタービダイトで，背弧盆堆積物である場合

| たい積岩岩相の名称 | たい積岩岩相コード |
| --- | --- |
| 海底扇状地堆積物 | 142000000 |
| タービダイト | 100067000 |
| 背弧盆堆積物 | 100000006 |
| 背弧盆海底扇状地タービダイト | 142067006 |

4.5.2　火成岩の種類を示すコード

- 岩石コード　火成岩の岩石コードは，付表8による。火成岩については，化学組成または鉱物組成などによって系統的に分類し，それぞれの岩石種について9桁の数字からなるコードを付ける。各桁の定義と，各桁において選択できる数字及びその定義は，付表9による。

- 岩相コード　火成岩の岩相コードは，付表10による。火成岩の岩相については，起源，定置環境など異なった基準の組み合わせによって分類し，それぞれの岩相について9桁の数字からなるコードを付ける。各桁の定義と，各桁において選択できる数字及びその定義は，付表11による。

4.5.3　変成岩の種類を示すコード

- 岩石コード　変成岩の岩石コードは，付表12による。変成岩については，変成岩の組織および変成岩に固有の岩石名を示す3桁の数字からなるコードをつける。付表12に示すコードの第1桁には変成岩を意味する3を割り当て，第2，3桁の数字で変成岩の組織および変成岩に固有の岩石名を区別する。

- 岩相コード　変成岩の岩相コードは，付表13による。変成岩については，形成テクトニクス，変成圧力/温度比，変成相によって分類し，それぞれの岩相について9桁の数字からなるコードを付ける。各桁の定義と，各桁において選択できる数字及びその定義は付表14による。

- 変成岩の名称のコードの表記法　変成岩の名称は，原岩の名称に変成を接頭語として加え表す場合と，変成岩の組織を表す名称の前に主要構成鉱物名を最大4個まで量の少ないものから並べて記述する方法の2通りの命名法を使用する。前者の場合は，たい積岩もしくは火成岩の岩石コード及び岩相コードと変成岩の岩石コード及び岩相コードを用いて示す。後者の場合，変成岩の岩石コード及び岩相コードと鉱物の種類を示すコードを用いて示す。

例1　低P/T型広域変成岩であり，なおかつざくろ石きん青石黒雲も片麻岩

| 主題属性タグ | 主題属性コード | コードの意味 |
| --- | --- | --- |
| 変成岩岩相1 | 310020000 | 低P/T型広域変成岩 |
| 変成岩岩石1 | 302 | 片麻岩 |
| 鉱物1-1 | 710500000 | ざくろ石 |
| 鉱物1-2 | 730200000 | きん青石（菫青石） |
| 鉱物1-3 | 750105000 | 黒雲も（黒雲母） |

例2　低P/T型広域変成岩であり，なおかつ変成泥岩である場合

| 主題属性タグ | 主題属性コード | コードの意味 |
| --- | --- | --- |
| 岩相1 | 100000000 | たい積岩 |
| 岩石1 | 111300002 | 泥岩 |
| 変成岩岩相1 | 310020000 | 低P/T型広域変成岩 |
| 変成岩岩石1 | 300 | 変成岩 |

例3　高P/T型広域変成岩であり，なおかつ変成玄武岩火砕岩である場合

| 主題属性タグ | 主題属性コード | コードの意味 |
| --- | --- | --- |
| 岩相1 | 210020000 | 火砕岩 |
| 岩石1 | 210223400 | 玄武岩 |
| 変成岩岩相1 | 310010000 | 高P/T型広域変成岩 |
| 変成岩岩石1 | 300 300 | 変成岩 |

例4　高P/T型広域変成岩であり，なおかつ泥質片岩である場合

| 主題属性タグ | 主題属性コード | コードの意味 |
| --- | --- | --- |
| 岩相1 | 100000000 | たい積岩 |
| 岩石1 | 111300002 | 泥岩 |
| 変成岩岩相1 | 310010000 | 高P/T型広域変成岩 |
| 変成岩岩石1 | 300 301 | 片岩 |

例5　高P/T型広域変成岩であり，なおかつ塩基性片岩である場合

| 主題属性タグ | 主題属性コード | コードの意味 |
| --- | --- | --- |
| 岩相1 | 200000000 | 火成岩 |
| 岩石1 | 210223400 | 玄武岩 |
| 変成岩岩相1 | 310010000 | 高P/T型広域変成岩 |
| 変成岩岩石1 | 301 | 片岩 |

4.6　鉱物の種類を示すコード

a） コード作成の原則　鉱物は，珪酸塩鉱物，酸化鉱物など9群に分け，もっとも種類の多い珪酸塩鉱物については，SiO4- 4面体の結合の型を基準として，さらに6群に分ける。さらに化学組成などによって系統的に分類し，それぞれの鉱物種についてコード（以下鉱物コードという。）を付ける。コードの最初の2桁は，表3に示す造岩鉱物の基本分類群14を識別するための2桁の番号を示す。

表3　鉱物分類群とそのコード

| コード | 鉱物分類群 | コード | 鉱物分類群 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 元素鉱物 | 51 | 硫酸塩鉱物 |
| 11 | 硫化鉱物 | 52 | クロム酸塩鉱物 |
| 12 | セレン化物 | 53 | モリブデン酸塩鉱物 |
| 13 | テルル化物 | 54 | タングステン酸塩鉱物 |
| 14 | 砒化物 | 欠番 |  |
| 15 | アンチモン化物 | 61 | 燐酸塩鉱物 |
| 16 | ビスマス化物 | 62 | 砒酸塩鉱物 |
| 19 | 分類不明の硫化鉱物 | 63 | バナジン酸塩鉱物 |
| 欠番 |  | 欠番 |  |
| 21 | ハロゲン化鉱物 | 71 | ネソ珪酸塩鉱物 |
| 31 | 酸化鉱物 | 72 | ソロ珪酸塩鉱物 |
| 欠番 |  | 73 | サイクロ珪酸塩鉱物 |
| 34 | 珪酸鉱物 | 74 | イノ珪酸塩鉱物 |
| 35 | 水酸化鉱物 | 75 | フィロ珪酸塩鉱物 |
| 36 | テルル酸塩鉱物ほか | 76 | テクト珪酸塩鉱物 |
| 欠番 |  | 欠番 |  |
| 41 | 硝酸塩鉱物 | 79 | 分類不明の珪酸塩鉱物 |
| 42 | 炭酸塩鉱物 | 欠番 |  |
| 43 | 硼酸塩鉱物 | 90 | 有機鉱物 |
| 欠番 |  | 99 | 分類不明の鉱物 |

b） 鉱物コード　鉱物コードは，付表15による。鉱物については，塩の種類及び結晶構造に基づいて大別し，さらに化学組成などによって系統的に分類し，それぞれの鉱物種について9桁の数字からなるコードを付ける。

4.7　鉱産物の種類を示すコード

a） コード作成の原則　鉱産物は利用する立場から，有用元素または原料となる集合物質に着目して分類される。表4に示すように，前者については親和性の高い元素ごとに11群に分け，後者については集合物質に共通する特徴に基づいて，炭素系原料など7群に分けて，コードを付ける。

表4　鉱産物コード各桁の定義

| 桁 | コードとその定義 |  |
| --- | --- | --- |
| 1, 2 | 鉱産物群に対応するコード（鉱産物コードに直接記入） |  |
| 3, 4 | 鉱産物群内の細分に対応するコード（鉱産物コードに直接記入） |  |
| 5 | 0 | その他 |
|  | 1 | 金属 |
|  | 2 | 遷移金属 |
|  | 3 | 金属非金属混合 |
|  | 4 | 非金属 |
|  | 9 | 鉱物，岩石など |

b）鉱産物コード　　鉱産物コードは付表16による。

4.8　化石の種類を示すコード

- コード作成の原則　化石は，生物の分類階級制に基づいて分類される分類群について9桁の数字で化石の種類を示すコード（以下，化石コードという。）を規定する。ただし，地質図上に必要とされる産出化石は，門（Phylum），綱（Class），目（Order）など高次の分類階級に対応する一般名称で表記されることが多いので，表5に示すように，最初から8桁目までを目のレベルまでの識別に充てる。9桁目は，生物の分類階級制では表現できない化石種に対して，利用者が独自に設定することができる。

表5　化石コード各桁の定義

| 桁 | 桁の定義 | コード | コードの定義 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 界 |  |  |
|  |  | 1 | 原生生物界 |
|  |  | 2 | 動物界 |
|  |  | 3 | 植物界 |
| 2，3 | 門 | 00 | どの門に属すのか特定できない場合 |
|  |  | 01〜 | コード表に直接記入 |
| 4 | 亜門 | 0 | どの亜門に属すのか特定できない場合，あるいは亜門の設定がない場合 |
|  |  | 1〜 | コード表に直接記入 |
| 5 | 上綱 | 0 | どの上綱に属すのか特定できない場合，あるいは上綱の設定がない場合 |
|  |  | 1〜 | コード表に直接記入 |
| 6 | 綱 | 0 | どの綱に属すのか特定できない場合，あるいは綱の設定がない場合 |
|  |  | 1〜 | コード表に直接記入 |
| 7 | 亜綱 | 0 | どの亜綱に属すのか特定できない場合，あるいは亜綱の設定がない場合 |
|  |  | 1〜 | コード表に直接記入 |
| 8 | 目 | 0 | どの目に属すのか特定できない場合，あるいは目の設定がない場合 |
|  |  | 1〜 | コード表に直接記入 |
| 9 | 未定義 |  |  |

参考　生物の大分類（五生物界）のうち，モネラ界と菌界に属する生物は化石として保存されることは少なく，地質図上に記述されることは特殊な場合を除きほとんどないので，これら２つの生物界は，コード化の対象から除外している。

- 化石コード　化石コードは付表17による。

4.9　地質学的属性を示すコード

a） コード作成の原則　地質学的属性を示すコードは，地質学的属性を示す記号のコード（以下地質属性記号コードという。）と色コード，模様コードとをこの順に並べて表す。地質属性記号コードは7桁の数字で表す。模様コードは，付表1から選ぶ。模様を使わない記号については，模様コードを000とする。

b） 地質属性記号コード　地質属性記号コードは，付表18による。各桁の定義と，各桁において選択できる数字及びその定義は，表6による。

表6　地質属性記号コード各桁の定義

| 桁 | コードとその定義 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地質学的属性区分 | 1 | 面要素 |
|  |  | 2 | 線要素 |
|  |  | 3 | 褶曲 |
|  |  | 4 | 地形 |
|  |  | 5 | その他 |
| 2〜3 | 地質学的属性細分1 | 00 | 不特定 |
|  |  | 01〜29 | 地質学的属性を表現する主な記号(JIS A 0204)による |
| 4〜5 | 地質学的属性細分2 | 00 | 不特定 |
|  |  | 01〜10 | 地質学的属性を表現する主な記号(JIS A 0204)による |
| 6 | 変形属性の活動度 | 0 | 第四紀後半において活動していない |
|  |  | 1 | 第四紀後半において活動 |
|  |  | 2 | ある特定の地震で生じたことが推定もしくは確認されている |
| 7 | 変形属性の認定度 | 0 | 不特定 |
|  |  | 1 | 確実 |
|  |  | 2 | 推定 |
|  |  | 3 | 伏在 |

c） 地質属性記号を表す色コード　それぞれの記号を描く色はJIS A 0204に指定された色とする。これに対応する色コードは，表7による。

表7　地質属性記号を表す色コード

| 色 | コード（YMC） |
| --- | --- |
| 黒 | 000000000 |
| 赤 | 000100100 |
| 赤紫 | 000100020 |
| 青 | 100100000 |
| 緑 | 100000100 |
| その他 | 選択した色を示すコードを色コードの作成原則に従って記述 |

標準情報（TR）（案）						TR

X XXXX：0000

地質図－記号，色，模様，用語及び地層・岩体区分を示すコード群

解説

この解説は，本体に規定した事柄，附属書（参考）に記載した事柄，及びこれに関連した事柄を説明するもので，標準情報（TR）の一部ではない。

この標準情報（TR）は，地質図及びその属性データを利用する分野におけるデータ処理とその高度利用を可能にすることを目的に，地質図の記号，色，模様，用語及び地層・岩体区分等の主題属性を示す主題属性コード群（定義，記述，表記及び表示法を含む。）を規定する規格である。

1.　公表の主旨　近年，政府は，国際標準に準拠した国内地理情報標準に基づいて国土空間情報提供を進めており，地質図についても，異なる作成者，異なる利用者，異なる場所及び異なる出力形式の間で，可能な限り印刷技術・情報処理技術及び地質要素についての適切な標準（分類，定義及び記述法を含む）と連結させ，地質図及びその属性データを利用する分野におけるデータ処理とその高度利用を可能にする規格の整備が不可欠となっている。

この標準情報（TR）では，地質図に関する標準のうち，特にベクトル数値地質図に広い利用が想定される主題属性コードについて規定した。

2.　制定の経緯　この標準情報（TR）の骨子は，産業技術総合研究所地質総合センターが経済産業省標準情報（TR）化研究制度の下で2003年度に行った研究による。標準化の対象となった主題属性コードのうち，記号，色，模様，用語については，国内で統一された基準として，日本工業規格 JIS A 0204: 2002 地質図－記号，色，模様，用語及び凡例表示がある。しかし，主題属性の表現形式については，海外においては元より，国内においてさえ異なっており，また，地質図以外の図と合わせてデータ処理する場合は，異なった表現形式をとらざるをえないこともある。そのため，表現形式を問わず互換可能な，主題属性を指定するコードに関する規格を規定することにした。

3.　適用範囲　この標準情報（TR）は，JIS A0204において定義される地質図を対象に数値化して作成される数値地質図のうち，ベクトル数値地質図を保存，交換，再現，編集などのために電子データとして公開・提供する際に主題属性を指定するに必要な基本的コードを規定する。ラスター形式の数値地質図については，主題属性の表示形式が固定されているので，主題属性コードによる表現形式の指定対象とはならない。

4.　規定項目の内容

- 地質図に用いる主題属性コードの種類　地質図を説明するために付加される主題属性のうち，凡例として示される地質学的属性の記号，色，模様及び用語（地質時代，地層・岩体の区分単位，岩石，鉱物，鉱産物及び化石の名称）についてコードを規定した。

- 模様のコード　米国地質調査所のように地質図について多数の模様を用意している場合もあるが，数値地質図ではほとんど模様を使わない。そこで，出力する際に，少ない色数で表現したいときや，まぎらわしい色と区別するために用いることを想定して，産業技術総合研究所地質調査総合センターが用いている模様についてコードを指定した。

- 色のコード　コンピュータディスプレイ上に地質図の色を指定するときは，通常，RGBで行うが，印刷するときの色が意図にあったものになるよう，色の指定はYMCKで行うことにした。色のコードは，地層・岩体を識別する上で最も簡単なパラメータとなりうるので，少なくとも同一の地質図上では異なる地層・岩体に同じ色のコードを付けないようにすることが望ましい。

- 地質時代を示すコード　日本で確認されていない古い地質時代の細分に対応するコードは，この標準情報では用意されていないが，時代区分に対応した系統的なコード付けの規則が与えられているので，必要に応じて作成することは可能である。地層・岩体の時代を示すときは，その上限と下限に対応する地質時代コード二つを使う。

- 地層・岩体の区分単位を示すコード　地層・岩体の区分の基準は様々あるが，このTRでは，産業技術総合研究所地質調査総合センター発行の100万分の1日本地質図と同様に地層・岩体を地質時代と岩石の種類に基づいて系統的に区分して表示することを念頭に，地層・岩体の区分単元をコードで記述する方法について規定した。これはJIS A0204にはない規定であるが，数値地質図を用いて広い範囲の地質図を編集するときに必要となる。

- 岩石の種類を示すコード　岩石の種類は，両方の表記が使われている現状を考慮して岩石コードと岩相コードとを用意し，単独あるいは組み合わせて表すことができるようにした。火成岩と変成岩の岩石コードは，最新の国際地質科学連合（IUGS）勧告に基づいて系統的に定義・分類される岩石種を対象に系統的に割り当てている。岩石名の修飾語として主たる造岩鉱物が必要な場合は，岩相コードに鉱物コードを組み合わせて使うことができる。たい積岩については，広く用いられている系統的な分類体系がないため，たい積岩岩石学の代表的なテキストブックを参照し，使用頻度の高いものに限って岩石コードを割り当てた。ただし，割り当て方は火成岩と変成岩の岩石コードほど系統的ではないため，更に検討を要する。岩相については，分類・表記の体系が整っていないため，いくつかの異なった体系を用意し，それらのいずれかを選択し，あるいは組み合わせて使うことができるようにコードの割り当て方と配列を工夫した。

- 鉱物の種類を示すコード　鉱物は，産業技術総合研究所地質調査総合センターの地質標本分類方法に従って，珪酸塩鉱物，酸化鉱物など9群に分け，もっとも種類の多い珪酸塩鉱物については，SiO4- 4面体の結合の型を基準として，さらに6群に分けた。コードの最初の2桁は，この分類群に対応するよう産業技術総合研究所地質調査総合センターが割り当てている2桁のコードと同じである。実際にコードを割り当てた鉱物は造岩鉱物に限られている。実用的にはこれで十分であるが，コードが付いていない鉱物についてコードを必要とする場合は，鉱物の基本分類群に対応する2桁のコードに続く7桁を使って既存のコードと重ならないように別途定義することは可能である。鉱物コードは，その産出地点を示す地質記号コードと組み合わせて使うことができるほか，岩石コードを修飾するために使うこともできる。

- 鉱産物の種類を示すコード　時や場所が違えば鉱産物となりうるものは移ろっていくので，鉱産物を定義分類しコード付けをすることは簡単ではない。そこで，ここでは，現在の日本に限定して，有用元素または原料となる集合物質に着目して分類し，コードを付けた。鉱産物コードは，その産出地点を示す地質属性記号コードと組み合わせて使うことができる。

- 化石の種類を示すコード　生物の分類階級制に対応するよう系統的にコードを割り当てている。化石コードは，その産出地点を示す地質属性記号コードと組み合わせて使うことができる。

- 地質学的属性を示すコード　地質学的属性を示すコードには，地質属性記号コードと，地質属性記号を表示するときの色を指定する色コード，模様コードが必要であり，これらを組み合わせて使う。地質属性記号は数多くあるが，ここではJIS A0204で定義されたものと，JIS A0204では明確に定義されていないが使用される可能性のあるものに限ってコードを規定した。米国地質調査所などでは網羅的に地質属性記号を規定しており，そのような網羅的な地質属性記号の使用が国際的に合意された場合には，ここで規定したコードについても見直しが必要になる。

5.　コード化の必要性と問題点　地質図の主題属性について，利用者の間で表記（言語を含む。）が異なる場合，地質図から必要とする情報を読みとる妨げとなる。理解できる表記に変換するためには，間にコードを介在させるか，シソーラス（意味で整理した辞書）を用意する必要がある。

コードとシソーラスはどちらにも一長一短があるが，コードは，必要とするシソーラスがない場合でも利用できる点で有利である。コードは数字の羅列であるためその意味はつかみにくく，また使いにくいという面があるが，これはマクロソフトウエアを用意することで克服できる。

コード化の意義は番号を振ることではなく，その背後にある体系化である。主題属性が体系的に分類されていない場合，主題属性の構成要素（あるいは項目）が新たに追加されるとコードを全面的に変更しなければならなくなる。特に重要な主題属性は，岩石と岩相であり，これを定義し，示すことによって，岩石の由来が理解できる。このようなことから，火成岩と変成岩については，国際地質学科学連合勧告の定義と分類体系に基づいて岩石コードを作成した。残念ながら，たい積岩の分類体系には確立したものが無く，また，岩相については，たい積岩のみならず，火成岩，変成岩についても系統的な分類体系は確立していない。この標準情報では，学術的観点から最も一般的と思われる体系を採用して，コードを作成した。

体系的分類に基づいて作成されたコードは，数値化した地質図の上で，例えば，1）岩石の組成だけに着目し，地表での元素の分布および動態過程とどのような相関があるかを調べる。2）斜面災害の地域的特長を統計学的に処理するとき，地形学的なデータに加えて，構成する岩石の形成時代・形成環境・岩石の組織などと相関をとる。など，様々な統計分析に生かすことができる。また，岩石，鉱物，鉱産物，化石のコードは，地質図に限らず，標本の整理にも活用できる。いずれにしても，地質学的属性を示すコードの使用に当たっては，個々の地質学的属性の定義が問題となる。特に，断層や地層・岩体境界などについては，確実と推定をどのように使い分けるか，今後議論する必要がある。

個々の地層・岩体は，時代コード，岩石コード，岩相コードを組み合わせて表現することができる。地層・岩体を岩相と地質時代とに基づいて系統的に区分する場合は，別途コードを定めて表現する方が単純で扱いやすい。しかし，その場合でも，系統的に分類された個々の地質単元に，時代コード，岩石コード，岩相コードを与えておけば，内容を表示することができるだけでなく，分類をやり直す場合でも，与えられたこれら主題属性を参照することにより，編集が容易になる。

6.　原案作成委員会の構成表　このTR原案は「地質図凡例コードの標準情報化」に関する下記委員会において作成された。

地質図凡例基コード準標準情報案検討委員会　構成表

|  | 氏名 | 所属 |
| --- | --- | --- |
| 委員長 | 湯浅 真人 | 産業技術総合研究所成果普及部門地質調査情報部 |
| 委員 | 長谷川 功 | 産業技術総合研究所地球科学情報研究部門情報解析研究グループ |
| 委員 | 脇田 浩二 | 産業技術総合研究所地球科学情報研究部門アジア地圏情報研究グループ |
| 委員 | 村田 泰章 | 産業技術総合研究所地球科学情報研究部門情報解析研究グループ |
| 委員 | 須藤 定久 | 産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門鉱物資源研究グループ |
| 委員 | 岡村 行信 | 産業技術総合研究所海洋資源環境研究部門海洋地質研究グループ |
| 委員 | 塚本 斉 | 産業技術総合研究所深部地質環境研究センター地質総括チーム |
| 委員 | 吉岡 敏和 | 産業技術総合研究所活断層研究センター活断層情報研究チーム |
| 委員 | 牧本 博 | 産業技術総合研究所成果普及部門地質調査情報部地質調査推進室 |
| 委員 | 古宇田亮一 | 産業技術総合研究所成果普及部門地質調査情報部地質情報管理室 |
| 事務局長 | 鹿野 和彦 | 産業技術総合研究所地球科学情報研究部門 |
| 事務局 | 尾崎 正紀 | 産業技術総合研究所地球科学情報研究部門地質統合研究グループ |
| 事務局 | 中江 訓 | 産業技術総合研究所地球科学情報研究部門複合構造研究グループ |
| 事務局 | 宮崎 一博 | 産業技術総合研究所地球科学情報研究部門深成変成システム研究グループ |

TR X XXXX 地質図－記号，色，用語 及び地層・岩体区分を示すコード群

平成  年  月   日　　第 1 刷発行

| 編集兼 | 坂 倉 省 吾 |
| --- | --- |
| 発行人 |  |

発　行　所

| 財団法人 日 本 規 格 協 会 〒107-8440 | 東京都港区赤坂4丁目1-24 |
| --- | --- |

〒060-0003 札幌市中央区北3条西3丁目1 札幌大同生命ビル内 TEL (011)261-0045 FAX (011)221-4020 振替：02760-7-4351 〒980-0014 仙台市青葉区本町3丁目5-22 宮城県管工事会館内 TEL (022)227-8336(代表) FAX (022)266-0905 振替：02200-4-8166 〒460-0008 名古屋市中区栄2丁目6-1 白川ビル別館内 TEL (052)221-8316(代表) FAX (052)203-4806 振替：00800-2-23283 〒541-0053 大阪市中央区本町3丁目4-10 本町野村ビル内 TEL (06)6261-8086(代表) FAX (06)6261-9114 振替：00910-2-2636 〒730-0011 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル内 TEL (082)221-7023,7035,7036 FAX (082)223-7568 振替：01340-9-9479 〒760-0023 高松市寿町2丁目2-10 住友生命高松寿町ビル内 TEL (087)821-7851 FAX (087)821-3261 振替：01680-2-3359 〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-31 東京生命福岡ビル内 TEL (092)282-9080 FAX (092)282-9118 振替：01790-5-21632

著作者　○○○○○　　　Printed in Japan

TECHNICAL REPORT

Geological map－
Code for representing symboles, colors, patterns, terms, and geological units

TR X XXXX：0000

Released	0000-00-00

Valid for	0000-00-00

Investigated by

Japanese Industrial Standards Committee

Published by

Japanese Standards Association

定価：本体 0,000円（税別）

ICS	(例)999.99.99.99(例)

Reference number：TR X XXXX:0000(J)